庆云金都再生资源有限公司年产1亿块新型墙体材料技改项目竣工环境保护验收报告

建设单位:庆云金都再生资源有限公司

编制单位:庆云金都再生资源有限公司

2025年11月

建设单位法人代表：（签字）

编制单位法人代表：（签字）

项目负责人：

填表人：

建设单位：庆云金都再生资源有限公司（盖章）

电话：13953425601

邮编：253700

地址：庆云县崔口镇体育产业园

编制单位：庆云金都再生资源有限公司（盖章）

电话：13953425601

邮编：253700

地址：庆云县崔口镇体育产业园

# 目录

1 验收项目概况	1

2 验收依据	4

3 项目建设情况	6

4 环境保护设施	21

5 建设项目环评报告书的主要结论与建议及审批部门审批决定	24

6 验收执行标准	30

7 验收监测内容	31

8 质量保证及质量控制	34

9 验收监测结果	36

10 验收监测结论	43

11 建设项目工程竣工环境保护“三同时”验收登记表	45

12 附件	46

- 1 验收项目概况

1.1项目简介

庆云金都再生资源有限公司成立于2016年5月，法人代表高崇涛，注册资本1000万元，经营范围为建筑垃圾、煤矸石、炉渣灰的回收及循环利用；新型建材的生产、销售。该企业于2012年、2015年租赁崔口镇二屯村、三屯村空地作为经营场所，开展年产1亿块新型墙体材料技改项目。

项目总投资1680万元，占地面积23486m2，建筑面积12660m2，依托原有项目板式给料机、输送机、粉碎机、搅拌机、轮碾机、挤砖机、切条切坯机、挖掘机、隧道窑等生产设备，项目中原辅料调整，新增污泥（均为一般固废，不含危险废物）、河道淤泥（均为一般固废，不含危险废物）、污水处理厂污泥（均为一般固废，不含危险废物）、房地产挖槽土及建筑垃圾等，减少建筑垃圾的使用，年产1亿块新型墙体材料，规格为240×110×90。

2024年09月，庆云金都再生资源有限公司委托编制了《庆云金都再生资源有限公司年产1亿块新型墙体材料技改项目环境影响报告表》；2025年02月27日，庆云县行政审批服务局以庆审批建环[2025]17号对该项目环评报告予以批复。

项目于2025年03月开工建设，2025年05月建成，环保设施同时竣工并进行调试运行。工程组成、环保工程等均依托公司原有，危险废物暂存危废间，委托资质单位处理。

根据《建设项目环境保护管理条例》（2017年7月16日修订）和《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》，2025年09月，庆云金都再生资源有限公司年产1亿块新型墙体材料技改项目自主验收工作。

1.2验收范围与内容

1.2.1验收范围

本次验收范围为庆云金都再生资源有限公司年产1亿块新型墙体材料技改项目生产车间、配套设施及其相应的环保处理设施。

1.2.2验收内容

核查项目环境影响评价文件中所提出的环境保护措施的落实情况；环境保护行政主管部门环评批复要求的落实情况。

核查项目实际建设内容及处理规模。核查项目污染物的实际产生情况以及已采取的污染控制措施，评价分析各项措施实施的有效性；通过现场检查和实地监测，确定本项目产生的污染物达标排放情况和污染物排放总量的落实情况。

核查项目环境保护管理制度的制定和实施情况；核查周围敏感保护目标分布情况。

1.2.3验收目的

通过对建设项目排放污染物达标情况、环保设施运行情况、污染物治理效果、建设项目环境风险和环境管理水平检查，综合分析、评价得出结论，以报告的形式为环境保护行政主管部门提供验收后的日常监督管理提供技术依据。

1.3报告编制

庆云金都再生资源有限公司年产1亿块新型墙体材料技改项目竣工环境保护自主验收工作启动后委托山东德环检测技术有限公司编制验收监测方案并进行了监测。根据验收监测结果，庆云金都再生资源有限公司编制完成了《庆云金都再生资源有限公司年产1亿块新型墙体材料技改项目竣工环境保护验收监测报告》编制工作。

表1-1验收项目概况

| 项目名称 | 庆云金都再生资源有限公司年产1亿块新型墙体材料技改项目 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 | 庆云金都再生资源有限公司 |  |  |  |  |  |  |
| 建设地点 | 山东省德州市庆云县崔口镇体育产业园 |  |  |  |  |  |  |
| 联系人 | 高崇涛 | 联系电话 |  | 13953425601 |  |  |  |
| 建设项目性质 | 新建、改扩建√、技改、迁建（划√） |  |  |  |  |  |  |
| 占地面积 | 23486m2 | 绿化面积 |  | —— |  |  |  |
| 开工日期 | 2025年03月30日 | 竣工日期 |  | 2025年05月20日 |  |  |  |
| 调试时间 | 2025年09月1日 -2025年09月30日 | 排污许可证申领时间 |  | 2025年06月11日 |  |  |  |
|  |  | 本工程排污许可证编号 |  | 91371423MA3CA6HR31001V |  |  |  |
| 环评报告表 审批部门 | 庆云县行政审批服务局 | 环评报告表审批时间及文号 |  | 庆审批建环[2025]17号2025.02.27 |  |  |  |
| 投资总概算 | 1680万元 | 环保投资总概算 |  | 200万元 |  | 比例 | 11.9% |
| 实际总概算 | 1680万元 | 环保投资 |  | 200万元 |  | 比例 | 11.9% |
| 验收工作由来 | 项目竣工和试运行成功申报请验收 | 验收工作的组织与启动时间 |  | 2025年09月 |  |  |  |
| 验收范围 | 庆云金都再生资源有限公司年产1亿块新型墙体材料技改项目生产车间、配套设施及其相应的环保处理设施 |  |  |  |  |  |  |
| 验收内容 | 调查本项目在设计、施工和试运营阶段对环评报告、环评批复中所提出的环保措施的落实情况。 调查本项目实际建设内容、实际生产能力、产品内容及原辅料的使用情况。 调查本项目各类污染物实际产生情况及采取的污染控制措施，分析各项污染控制措施实施的有效性；通过现场检查和实地监测，调查污染物达标排放情况及污染物排放总量的落实情况。 调查环保管理制定和实施情况，相应的环保机构、人员和监测设备的配备情况。 调查本项目周边敏感保护目标分布及受影响情况。 |  |  |  |  |  |  |
| 是否编制了验收 监测方案 | 是 |  | 方案编制时间 |  | 2025年09月 |  |  |
| 现场验收监测时间 | 2025.09.30、2025.10.21 |  | 验收监测报告形成过程 |  | —— |  |  |
| 运行时间 | 三班工作制，每班8小时，年工作300天 |  |  |  |  |  |  |

# 2 验收依据

2.1建设项目环境保护相关法律、法规

2.1.1法律依据

（1）《中华人民共和国环境保护法》（2015年1月1日）；

（2）《中华人民共和国大气污染防治法》（2015.8.29）；

（3）《中华人民共和国水污染防治法》（2017.6.27）；

（4）《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》（2020.4.29修订）；

（5）《中华人民共和国噪声污染防治法》（2021.12.24修订）。

2.1.2其他法规、条例

（1）国务院令第682号《建设项目环境保护管理条例》（2017.7.16）；

（2）国家环保部国环规环评[2017]4号，关于发布《建设项目竣工环境保护验收暂行办法）》的公告（2017.11）；

（3）山东省人大第99号令《山东省环境保护条例》（2018.11.30修订）；

（4）山东省环境保护厅鲁环函[2011]417号文《山东省环境保护厅关于加强建设项目竣工环境保护验收管理的通知》（2011.6.27）；

（5）山东省环境保护厅鲁环办函[2016]141号《关于进一步加强建设项目固体废物环境管理的通知》（2016.9.30）；

（6）排污许可管理条例（中华人民共和国国务院令第736号）；

（7）国家环保部环办[2015]113号，《关于印发建设项目竣工环境保护验收现场检查及审查要点的通知》（2015.12）；

（8）生态环境部办公厅环办环评函〔2020〕688号《关于印发<污染影响类建设项目重大变动清单（试行）>的通知》（2020.12）。

2.2建设项目竣工环境保护验收技术规范

（1）《建设项目竣工环境保护验收技术指南污染影响类》（生态环境部公告2018年第9号）；

（2）《关于印发《德州市环境保护局建设项目竣工环境保护验收实施方案》的通知》（德环函[2018]10号）；

（3）《排污许可证申请与核发技术规范 陶瓷砖瓦工业》（HJ954-2018）。

2.3建设项目环境影响报告书及审批部门审批决定

（1）《庆云金都再生资源有限公司年产1亿块新型墙体材料技改项目环境影响评价报告表》（2025.02）；

（2）《庆云金都再生资源有限公司年产1亿块新型墙体材料技改项目环境影响评价报告表审批意见》（庆审批建环[2025]17号，2025.02.27）。

2.4其他相关文件

《庆云金都再生资源有限公司排污许可证申请表》（2025.06.11）。

# 3 项目建设情况

3.1地理位置及平面布置

3.1.1地理位置

庆云县位于山东省最北部，隶属德州市，地处鲁北平原，黄河三角洲地带。东南面与无棣、阳信县毗邻，西与乐陵市接壤，北以漳卫新河为界，与河北省盐山、海兴两县隔河相望。全县南北最长40.2km，东西最宽处26.9km，总面积502km2。庆云县地理位置十分优越，位于华北、胜利和大港三大油田中心，交通也十分便利，是连接华南、华北、东北和北京、天津的重要枢纽。

该项目位于山东省德州市庆云县崔口镇体育产业园，企业北侧为沟渠，南侧为普通道路，东侧为砖厂、西侧为空地，北距052县道540m，交通便利，项目地理位置见图3.1-1。

图3.1-1  地理位置图

3.1.2平面布置

（一）平面布置

本项目位于山东省德州市庆云县崔口体育健康装备产业园，企业北侧为沟渠，南侧为普通道路，东侧为砖厂，西侧为空地。

项目厂区北部主要设置成型车间、干燥及焙烧车间、辅助车间、原料车间；中部主要为原料堆场及成品堆场；南部建设有配电室及办公楼。项目在南厂界中部处设有出入口一个，供人员和车辆出入。

- （2）合理性分析

- ①项目厂区按照工艺流程布置，在满足生产工艺流程要求的前提下，各工段布设距离较短，利于生产，便于管理。节约投资，减少占地。

- ②厂区南侧设置主出入口，主出入口与公路相通，便于项目原材料及产品的运输。

- ③项目企业常年主导风向为西南风，办公区和员工休息室位于生产区的南侧，位于常年主导风向的侧风向，对办公区和员工休息室影响较小。

综上所述，技改项目厂区平面布置基本合理。

项目区平面布置图详见图3.1-2。

3.1.3 周围社会情况

项目位于山东省德州市庆云县崔口镇体育产业园，庆云金都再生资源有限公司院内。项目所在厂区四侧均为空地，项目位于厂区北侧。项目周围500m内无名胜古迹、自然保护区和风景名胜区。周围社会情况见图3.1-3。

图3.1-2 平面布置图

图3.1-3周围社会情况图

3.2建设内容

本项目环评及批复建设内容与实际建设内容一览表见表3.2-1。

表3.2-1项目环评及批复建设内容与实际建设内容一览表

| 项目 组成 | 工程 内容 | 环评内容 | 项目实际建设内容 | 变化情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 主体 工程 | 原料 车间 | 1座，建筑面积约为1600m2，主要进行原料配比、破碎、筛分、混合、搅拌等生产工艺。 | 1座，建筑面积约为1600m2，主要进行原料配比、破碎、筛分、混合、搅拌等生产工艺。 | 利用现有车间，无变化 |
|  | 原材料陈化车间 | 1座，建筑面积约为2000m2，主要进行原材料陈化。 | 1座，建筑面积约为2000m2，主要进行原材料陈化。 | 利用现有车间，无变化 |
|  | 半成品生产车间 | 1座，建筑面积约为1300m2，主要进行二次搅拌、碾炼成型、真空挤出、切条、切坯等生产工艺 | 1座，建筑面积约为1300m2，主要进行二次搅拌、碾炼成型、真空挤出、切条、切坯等生产工艺 | 利用现有车间，无变化 |
|  | 1#半成品陈化车间 | 1座，建筑面积约为2000m2，主要进行1#生产线砖坯陈化。 | 1座，建筑面积约为2000m2，主要进行1#生产线砖坯陈化。 | 利用现有车间，无变化 |
|  | 1#烘干焙烧车间 | 1座，建筑面积约为1500m2，主要进行1#生产线砖坯烘干、焙烧。 | 1座，建筑面积约为1500m2，主要进行1#生产线砖坯烘干、焙烧。 | 利用现有车间，无变化 |
|  | 2#半成品陈化车间 | 1座，建筑面积约为2000m2，主要进行2#生产线砖坯陈化。 | 1座，建筑面积约为2000m2，主要进行2#生产线砖坯陈化。 | 利用现有车间，无变化 |
|  | 2#烘干焙烧车间 | 1座，建筑面积约为1500m2，主要进行2#生产线砖坯烘干、焙烧。 | 1座，建筑面积约为1500m2，主要进行2#生产线砖坯烘干、焙烧。 | 利用现有车间，无变化 |
|  | 打包车间 | 1座，建筑面积约为760m2，主要进行产品打包。 | 1座，建筑面积约为760m2，主要进行产品打包。 | 利用现有车间，无变化 |
| 储运 工程 | 污泥、河道淤泥暂存库；房地产挖槽土及建筑垃圾 | 1座，利用现有仓库。 | 1座，利用现有仓库。 | 利用现有仓库，进行封闭、防渗处理，无变化 |
|  | 原料棚 | 1座，面积约为5000m2，用于原料暂存。 | 1座，面积约为5000m2，用于原料暂存。 | 依托现有，无变化 |
|  | 成品库 | 1座，面积约为4200m2，用于产品存放。 | 1座，面积约为4200m2，用于产品存放。 | 依托现有，无变化 |
| 公用 工程 | 供水 | 由庆云县崔口镇供水管网提供 | 由庆云县崔口镇供水管网提供 | 依托现有，无变化 |
|  | 供电 | 由庆云县崔口镇供电管网提供 | 由庆云县崔口镇供电管网提供 | 依托现有，无变化 |
|  | 供热 | 办公生产采用空调取暖；生产中砖坯烘干利用砖坯焙烧隧道窑的余热，砖坯焙烧过程中由砖坯中的煤矸石等原材料自体燃烧产生的热量进行焙烧。隧道窑第一次点火由柴油和木材引火。 | 办公生产采用空调取暖；生产中砖坯烘干利用砖坯焙烧隧道窑的余热，砖坯焙烧过程中由砖坯中的煤矸石等原材料自体燃烧产生的热量进行焙烧。隧道窑第一次点火由柴油和木材引火。 | 依托现有，无变化 |
| 辅助 工程 | 辅助车间 | 1座，面积2000m2。 | 1座，面积2000m2。 | 依托现有，无变化 |
|  | 办公区 | 人员办公场所，面积400m2 | 人员办公场所，面积400m2 | 依托现有，无变化 |
| 环保 工程 | 废气 治理 | 隧道窑炉窑点火、烘干、焙烧废气经SNCR脱硝+湿法脱硫+湿式电除尘装置处理后由一根36m高排气筒排放； 项目原材料上料、破碎、筛分、混合废气由集气罩收集经布袋除尘器处理后，通过1根高15m排气筒排放；原料输送通过地下管道密闭输送。 | 隧道窑炉窑点火、烘干、焙烧废气经SNCR脱硝+湿法脱硫+湿式电除尘装置处理后由一根36m高排气筒排放； 项目原材料上料、破碎、筛分、混合废气由集气罩收集经布袋除尘器处理后，通过1根高15m排气筒排放；原料输送通过地下管道密闭输送。 | 依托现有，无变化 |
|  | 废水 治理 | 生活污水经化粪池预处理后，由环卫部门定期清运，不外排。 | 生活污水经化粪池预处理后，由环卫部门定期清运，不外排。 | 依托现有，无变化 |
|  | 噪声 治理 | 基础减震、距离衰减、建筑隔音等降噪措施。 | 基础减震、距离衰减、建筑隔音等降噪措施。 | 依托现有，无变化 |
|  | 固废 治理 | 泥废砖坯、废砖、除尘装置回收的粉尘、脱硫石膏、炉窑点火燃料废渣分别收集后回用于生产；铁杂质外售；废布袋、生活垃圾收集后由环卫部门定期清运；废机油、废机油桶暂存危废间，委托资质单位处理。 | 泥废砖坯、废砖、除尘装置回收的粉尘、脱硫石膏、炉窑点火燃料废渣分别收集后回用于生产；铁杂质外售；废布袋、生活垃圾收集后由环卫部门定期清运；废机油、废机油桶暂存危废间，委托资质单位处理。 | 依托现有，无变化 |

3.3主要原辅材料消耗

项目主要辅材料用量见表3.3-1。

表3.3-1项目原辅材料消耗一览表

| 序号 | 名称 | 单位 | 环评设计用量 | 实际用量 | 与环评相比 变动情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 煤矸石 | 吨/年 | 18000 | 18000 | 与环评一致 |
| 2 | 炉渣 | 吨/年 | 22000 | 22000 | 与环评一致 |
| 3 | 建筑垃圾 | 吨/年 | 50000 | 50000 | 与环评一致 |
| 4 | 房地产挖槽土及建筑垃圾 | 吨/年 | 70000 | 70000 | 与环评一致 |
| 5 | 河道淤泥 | 吨/年 | 100000 | 100000 | 与环评一致 |
| 6 | 污泥 | 吨/年 | 200000 | 200000 | 与环评一致 |
| 7 | 尿素 | 吨/年 | 27.5 | 27.5 | 与环评一致 |
| 8 | 片碱 | 吨/年 | 420 | 420 | 与环评一致 |
| 9 | 生石灰 | 吨/年 | 540 | 540 | 与环评一致 |

3.4主要设备清单

本项目主要设备情况见表3.4-1。

表3.4-1项目环评批复与实际建设主要设备情况一览表

| 序号 | 设备名称 | 单位 | 环评设计数量 | 本次验收实际数量 | 与环评相比 变动情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 板式给料机 | 台 | 1 | 1 | 与环评一致 |
| 2 | 输送机 | 台 | 11 | 11 | 与环评一致 |
| 3 | 粉碎机 | 台 | 1 | 1 | 与环评一致 |
| 4 | 滚筛 | 台 | 1 | 1 | 与环评一致 |
| 5 | 双轴搅拌机 | 台 | 2 | 2 | 与环评一致 |
| 6 | 供料机 | 台 | 1 | 1 | 与环评一致 |
| 7 | 高细碎 | 台 | 2 | 2 | 与环评一致 |
| 8 | 真空挤砖机 | 台 | 2 | 2 | 与环评一致 |
| 9 | 全自动切条、切坯机 | 台 | 2 | 2 | 与环评一致 |
| 10 | 39块自动切坯机 | 台 | 2 | 2 | 与环评一致 |
| 11 | 全自动码坯系统 | 台 | 2 | 2 | 与环评一致 |
| 12 | 回料输送机 | 台 | 2 | 2 | 与环评一致 |
| 13 | 隧道窑 | 台 | 2 | 2 | 与环评一致 |
| 14 | 窑车 | 台 | 220 | 220 | 与环评一致 |
| 15 | 液压顶车机 | 台 | 4 | 4 | 与环评一致 |
| 16 | 摆渡车 | 台 | 7 | 7 | 与环评一致 |
| 17 | 干燥窑 | 台 | 2 | 2 | 与环评一致 |
| 18 | 氧弹热量计 | 台 | 1 | 1 | 与环评一致 |
| 19 | 干燥箱 | 台 | 1 | 1 | 与环评一致 |
| 20 | 分析天平 | 台 | 1 | 1 | 与环评一致 |
| 21 | 筛分设备 | 台 | 2 | 2 | 与环评一致 |
| 22 | 高温炉 | 台 | 1 | 1 | 与环评一致 |
| 23 | 空压机 | 台 | 4 | 4 | 与环评一致 |
| 24 | 高压开关柜 | 台 | 3 | 3 | 与环评一致 |
| 25 | 低压配电柜 | 台 | 5 | 5 | 与环评一致 |
| 26 | 变压器 | 台 | 2 | 2 | 与环评一致 |
| 27 | 装载机 | 台 | 2 | 2 | 与环评一致 |
| 28 | 挖掘机 | 台 | 1 | 1 | 与环评一致 |
| 29 | 维修设备 | 台 | 1 | 1 | 与环评一致 |

3.5劳动定员与运行时间

本项目员工60人，三班工作制，每班8小时，年工作300天。

3.6 公用及辅助工程

3.6.1给排水

（1）给水

①料棚抑尘用水：项目原料装卸、贮存过程中需要洒水保持湿度以减少起尘，料棚抑尘用水量为8m3/d（2400m3/a），全部蒸发损耗。

②破碎筛分工序抑尘用水：项目破碎筛分工序中需要洒水保持湿度以减少起尘，破碎筛分工序抑尘用水量为5m3/d（1500m3/a），全部蒸发损耗。

③场地洒水降尘用水：项目场地、道路等需洒水降尘，降尘用水量为6m3/d，年喷洒180天，年用量为1080m3/a，全部蒸发损耗。

④废气治理设施补充用水：项目采用石灰石/石灰-石膏脱硫塔和湿式静电除尘器对隧道窑烟气进行脱硫除尘。

A.湿式静电除尘器

湿式静电除尘器通过喷淋冲洗的方式清除附着在阳极管和阴极线上的颗粒物，冲洗频率为1天1次，每次5min，冲洗水量为30m3/h（5m3/d），则湿式静电除尘器冲洗废水产生量为5m3/d，全部进入脱硫塔循环池回用于脱硫系统。

B.脱硫塔循环系统

脱硫系统补充用水为10m3/d，脱硫塔除雾器冲洗频率为1天2次，每次约5min，用水量为30m3/h（5m3/d），全部进入循环池复用。

C SNCR脱硝系统

脱硝系统采用SNCR脱硝，脱硝剂为尿素，将尿素稀释至10%溶液使用喷枪喷向炉内，用水量为2m3/d。

因此，项目废气治理设施补充用水量为22m3/d（6600m3/a）。

⑤车辆清洗用水：车辆清洗用水量为5m3/d（1500m3/a）。

项目职工人数50人，则生活用水量为2.5m3/d，合计750m3/a，全部为新鲜水。

综上所述，项目总用水量为46.5m3/d，即13950m3/a。该部分用水全部为新鲜水，由供水管网提供。

（2）排水

项目运营过程中无工艺废水产生，项目废水仅为生活污水。

项目无生产废水排放。经化粪池处理后，由环卫部门定期清运，不外排。

图3.6-1 项目水平衡图（m3/d）

3.6.2供电

项目用电主要为生产、生活用电，年用电量为200万kWh，由庆云县供电公司提供。厂区内设配电室一座，配置800KVA变压器一台。

3.6.3供热/制冷

生产供热由供热；项目车间内不设采暖设施，办公室冬季采暖、夏季制冷均选用空调，没有污染。生产厂房通风采用自然通风和强制通风相结合的方式。

3.7 生产工艺

图3.7-1 生产工艺流程及产污环节图 ①粉碎、破碎、筛分：将项目原料煤矸石、炉渣、建筑垃圾、脱硫石膏在料棚按一定比例分别称量后装载车运送至配料车间进入粉碎机、破碎机，进行粉碎、破碎、筛分。合格料经装载车送入皮带输送机送至强力搅拌机，不合格料重新进入粉碎机、破碎机，进行粉碎、破碎、筛分。筛分后原料由皮带运输至下一生产环节。该工序会产生废气G1和噪声N1。 ②上料、混合：粉碎、破碎、筛分后的煤矸石、炉渣、建筑垃圾、脱硫石膏分别经装载车送入皮带输送机送至强力搅拌机，该工序会产生废气G2、G3和噪声N2、N3。河道淤泥经辊筛机破碎筛分后经皮带输送机输送至强力搅拌机与煤矸石等原料混合搅拌，该工序会产生废气G4、G5和噪声N4、N5。 ③上料、一次搅拌：混合后的原料经皮带输送机送入强力搅拌机，污泥、粉煤灰由装载车上料经皮带输送机送入强力搅拌机，加入一定量的新鲜水，与煤矸石、河道淤泥等原料混合进行一次搅拌，搅拌后送至原材料陈化车间进行陈化。该工序会产生废气G6、G7和噪声N6、N7。 ④原材料陈化：为了保证陈化效果，工艺设计选用陈化库，使原料保证72h以上陈化时间，用可逆布料机连续均匀布料，将混合料均匀地分布在陈化池中陈化，使原料中的水分有足够的时间充分迁移，湿润粉料中的每一个颗粒，并进一步提高原料的均匀性，从而改善泥料的物理性能，保证成型、干燥和焙烧等工序的技术要求，提高产品的质量。 ⑤二次搅拌：陈化后的原料用液压多斗挖掘机均匀挖出，再经带式输送机送入半成品生产车间的箱式给料机，由箱式给料机送入强力搅拌机，进行二次搅拌。该工序会产生噪声N8。 ⑥碾炼成型：二次搅拌后的原料送入搅拌挤出机进行搅拌碾炼，以提高混合泥料的塑性。该工序会产生噪声N9。 ⑦真空挤出：搅拌碾炼后的泥料进入真空挤出机，在上级搅拌混合过程中，泥料受的温度和湿度进一步得到调节，在螺旋搅刀挤压下，泥料受到破碎、揉练和混合，并不断向真空室移动。真空室入口处的锥形泥缸使泥料受挤压形成料封。泥料落入真空室后，其中的空气被真空泵排至室外。脱气后的松散泥料受下级螺旋搅刀的作用，被推向前段，并逐渐再次受到挤压，经机口挤出成矩形泥条。该工序会产生噪声N10。 ⑧切条、切坯：利用重型切条切坯机切条、切坯，剩下的边角料返回搅拌工序。该工序会产生噪声N11和固废S1。 ⑨半成品陈化：成型的砖坯运至半成品陈化车间陈化一段时间。 ⑩码坯：成型砖坯经陈化后由码坯机码上窑车。 ⑪烘干、焙烧、冷却：砖坯烘干热源来自于隧道窑焙烧的余热，保证烘干温度在200℃左右。焙烧是生产的关键工序，项目采用国内先进的一次码烧隧道窑生产工艺，采用内燃法焙烧工艺，隧道窑一次点火后，通过煤矸石等原料自燃，窑内将持续燃烧，不必再助燃。建设项目点火以后主要依靠煤矸石自身燃烧进行烧制，其烧成温度约900℃左右，烧成周期为38h。该工序会产生废气G8、G9。 ⑫检验：焙烧后的产品经检验出窑。该工序会产生固废S2。 项目的主要污染源及污染因子识别见表3.7-1。 表3.7-1 污染物产生环节一览表 项目; 序号; 产污环节; 主要污染因子; 产生 特征; 排放去向. 废气; G1; 粉碎、筛分; 颗粒物; 连续; 由集气罩收集经布袋除尘器处理后，通过1根高15m内径0.7m排气筒（DA002）排放。. G2、G3、G4、G5; 上料、混合; 颗粒物; 连续. G6、G7; 上料、 一次搅拌; 颗粒物; 连续. G8; 隧道窑 烘干; 颗粒物、SO2、NOx、氟化物、 臭气浓度; 连续; 隧道窑点火废气、烘干焙烧废气经石灰石/石灰-石膏湿法脱硫+湿式静电除尘处理后，通过1根高36m内径5m排气筒（DA001）排放。. G9; 隧道窑 焙烧; 颗粒物、SO2、NOx、氟化物、 臭气浓度; 连续. ——; 隧道窑 点火; 颗粒物、SO2、NOx; 连续. ——; 污泥贮存; 臭气浓度; 连续; 污泥存放于密闭的污泥暂存库。. ——; 原料储运; 颗粒物; 连续; 煤矸石、粉煤灰等原料存放时苫盖防风抑尘网，定期洒水抑尘，降低装卸高度减少起尘量。. 固废; S1; 切条、切坯; 废砖坯; 间歇; 回用于生产. S2; 检验; 废砖; 间歇; 回用于生产. ——; 布袋除尘器; 回收的粉尘; 间歇; 回用于生产. ——; 燃料废渣; 炉窑点火; 间歇; 回用于生产. ——; 脱硫; 脱硫石膏; 间歇; 压滤机压滤后回用于生产. ——; 布袋除尘器; 废布袋; 间歇; 环卫部门定期清运. ——; 设备维护; 废机油; 间歇; 暂存危废间，委托资质单位处理. ——; 设备维护; 废机油桶; 间歇; 暂存危废间，委托资质单位处理. ——; 生活办公; 生活垃圾; 间歇; 环卫部门定期清运. 噪声; N1~N11; 生产设备; 机械噪声; 连续; 经基础减震、建筑隔音、距离衰减等降噪处理.

3.8项目变动情况

本项目实际建设与环评对比基本一致。

本项目变动情况与关于印发《污染影响类建设项目重大变动清单（试行）的通知》（环办环评函[2020]688号）分析见表3.8-1。

表3.8-1项目变动情况与环办环评函[2020]688号分析一览表

| 类别 | 环评函[2020]688号规定 |  | 本项目情况 | 是否属于重大变动 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 性质 | 1 | 建设项目开发、使用功能发生变化的。 | 本项目属于技改项目，建设性质未发生变动。 | 否 |
| 规模 | 2 | 生产、处置或储存能力增大30%及以上的。 | 本项目生产能力未发生变化。 | 否 |
|  | 3 | 生产、处置或储存能力增大，导致废水第一类污染物排放量增加的。 |  |  |
|  | 4 | 位于环境质量不达标区的建设项目生产、处置或储存能力增大，导致相应污染物排放量增加的（细颗粒物不达标区，相应污染物为二氧化硫、氮氧化物、可吸入颗粒物、挥发性有机物；臭氧不达标区，相应污染物为氮氧化物、挥发性有机物；其他大气、水污染物因子不达标区，相应污染物为超标污染因子）；位于达标区的建设项目生产、处置或储存能力增大，导致污染物排放量增加10%及以上的。 |  |  |
| 地点 | 5 | 重新选址；在原厂址附近调整（包括总平面布置变化）导致环境防护距离范围变化且新增敏感点的。 | 本项目厂址未发生变化，总平面布置调整未导致环境防护距离范围变化且新增敏感点。 | 否 |
| 生产 工艺 | 6 | 新增产品品种或生产工艺（含主要生产装置、设备及配套设施）、主要原辅材料、燃料变化，导致以下情形之一： （1）新增排放污染物种类的（毒性、挥发性降低的除外）；（2）位于环境质量不达标区的建设项目相应污染物排放量增加的；（3）废水第一类污染物排放量增加的；（4）其他污染物排放量增加10%及以上的。 | 本项目产品种类未发生变化，生产工艺流程及原辅材料均未发生变化，生产设备根据实际情况略有变动，主要生产装置、设备及配套设施不变，污染物排放种类及排放量均未增加。 | 否 |
|  | 7 | 物料运输、装卸、贮存方式变化，导致大气污染物无组织排放量增加10%及以上的。 | 本项目物料运输、装卸、贮存方式未发生变化 | 否 |
| 环境保护措施 | 8 | 废气、废水污染防治措施变化，导致第6条中所列情形之一（废气无组织排放改为有组织排放、污染防治措施强化或改进的除外）或大气污染物无组织排放量增加10%及以上的。 | 项目废水、废气污染防治措施均未发生变化。 | 否 |
|  | 9 | 新增废水直接排放口；废水由间接排放改为直接排放；废水直接排放口位置变化，导致不利环境影响加重的。 | 项目未新增废水直接排放口；不产生生产废水，同原环评批复一致。 | 否 |
|  | 10 | 新增废气主要排放口（废气无组织排放改为有组织排放的除外）；主要排放口排气筒高度降低10%及以上的。 | 本项目未新增排放口。 | 否 |
|  | 11 | 噪声、土壤或地下水污染防治措施变化，导致不利环境影响加重的。 | 本项目噪声、土壤或地下水污染防治措施未发生变化。 | 否 |
|  | 12 | 固体废物利用处置方式由委托外单位利用处置改为自行利用处置的（自行利用处置设施单独开展环境影响评价的除外）；固体废物自行处置方式变化，导致不利环境影响加重的。 | 本项目固体废物利用处置方式均未发生变化。 | 否 |
|  | 13 | 事故废水暂存能力或拦截设施变化，导致环境风险防范能力弱化或降低的。 | 本项目事故废水暂存能力或拦截设施未发生变化。 | 否 |

由表3.8-1可知，本项目实际建设情况不存在重大变动。

# 4 环境保护设施

4.1污染物治理/处置设施

4.1.1废气

项目废气主要为隧道窑烘干、焙烧废气和原料上料、破碎、筛分、混合废气、污泥贮存废气、堆存扬尘废气、石灰筒库顶呼吸孔和库底粉尘、汽车动力起尘。

隧隧道窑烘干、焙烧废气产生的颗粒物、SO2、NOx、氟化物、臭气浓度，经过一套经SNCR脱硝+湿法脱硫+湿式电除尘装置处理后由一根36m高排气筒（DA001）排放。

原料上料、粉碎、筛分、混合废气过程中产生的颗粒物经收集后，利用布袋除尘器处理后，通过1根15米高排气筒（DA002）排放。

隧道窑烘干、焙烧未收集废气，原料上料、粉碎、筛分、混合未收集废气，污泥贮存废气石灰筒库顶呼吸孔和库底粉尘，物料装卸、堆存扬尘废气，汽车动力起尘，均无组织排放。

4.1.2废水

本项目不产生生产废水，生活废水经化粪池处理后，由环卫部门定期清运，不外排。

4.1.3噪声

本项目噪声主要是机械设备等运行产生的机械噪声。通过采取选用低噪声设备、基础减震、距离衰减、建筑隔音等措施降噪后，降低厂界噪声对周围环境的影响。厂界噪声能达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348—2008）2类区标准。

4.1.4固体废物

本项目营运期产生的固体废弃物主要为砖坯边角料、不合格及破碎砖、袋式除尘器收尘、铁杂质、脱硫石膏、炉窑点火燃料废渣、废布袋、废机油、废机油桶及生活垃圾等。其中砖坯边角料、不合格及破碎砖、袋式除尘器收尘、炉窑点火燃料废渣全部返回制砖工艺中再利用，脱硫石膏经压滤机压滤后回用于生产；铁杂质外售至金属回收站；废布袋、生活垃圾统一收集全部袋装后置于垃圾收集桶内，由环卫部门定期清运，垃圾收集地点采取严格防渗。废机油、废机油桶暂存危废间，委托资质单位处置。本项目固体废物处置已按照《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）和《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）的要求进行合理处置。

4.2其他环境保护措施

4.2.1环境风险防范设施

本项目生产车间地面均进行基础夯实+水泥硬化防渗处理设施。

4.2.2规范化排污口

本项目建设过程中认真落实境影响评价报告表及审批部门审批决定中的要求，本项目已规范了废气排放口，并在排放口设置标识牌，污染物排放口符合《排污口规范化整治技术要求》（环监[1996]470号）要求。

4.2.3其他设施

本项目于2025年06月11日已进行排污许可登记变更，证书编号为：91371423MA3CA6HR31001V；

企业对车间内地面均进行了硬化处理；

车间醒目位置挂有“注意安全”、“严禁烟火”等警示标志。

4.3 环保设施投资及“三同时”落实情况

4.3.1 环保设施投资情况

本项目实际投资1600万元，其中环保投资200万元。该项目严格执行了生产设施与环保设施“同时设计，同时施工，同时投产”三同时制度。

4.3.2 “三同时”落实情况

本项目“三同时”落实情况情况见表4.3-1。

表4.3-1 项目环保设施“三同时”落实情况一览表

| 序号 | 名称 | 环评批复要求 | 实际建设情况 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废气 | 该项目新增废气污染物为臭气浓度。污泥采用密闭的污泥暂存库存储；生产过程中产生的臭气浓度污染物依托现有废气治理设施处理。臭气浓度须满足《恶臭污染物排放标准》(GB14554-93)相应标准要求。 | 污泥采用密闭的污泥暂存库存储；生产过程中产生的臭气浓度污染物依托现有废气治理设施处理。臭气浓度须满足《恶臭污染物排放标准》(GB14554-93)相应标准要求。 |
| 2 | 废水 | 污泥暂存和利用过程中做好防渗、防雨淋措施，严禁出现渗漏现象。 | 污泥暂存和利用过程中做好防渗、防雨淋措施。 |
| 3 | 噪声 | 项目营运期不新增生产设备，噪声源强不发生变化。噪声排放标准执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)表1中2类标准。 | 选用低噪声设备，基础减振、隔声、消声，距离衰咸等措施，确保厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)2类标准的要求。 |
| 4 | 固废 | 项目技改前后，固体废物种类不发生变化。主要做好新增原材料管理工作，严禁将危险废物混入原材料进行利用处置，鼓励在进厂、贮存区、处置利用区等重点区域设置视频监控，并保存视频内容3个月以上。一般废物执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》(GB18599-2020);危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2023) | - 按固体废物“资源化、减量化、无害化”处置原则，落实好报告表提出的各类固体废物收集、综合利用及处理措施。 砖坯边角料、不合格及破碎砖、袋式除尘器收尘、炉窑点火燃料废渣全部返回制砖工艺中再利用，脱硫石膏经压滤机压滤后回用于生产；铁杂质外售至金属回收站；废布袋、生活垃圾统一收集全部袋装后置于垃圾收集桶内，由环卫部门定期清运，垃圾收集地点采取严格防渗。废机油、废机油桶暂存危废间，委托资质单位处置。厂内危险废物、一般固体废物暂存场所须采取防渗、防水、防腐等污染控制措施，分别符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）、《一般工业固体废物贮存和项埋污染控制标准》（GB18599-2020）标准要求。 |

# 5 建设项目环评报告表的主要结论与建议及审批部门审批决定

5.1建设项目环评报告表的主要结论与建议

5.1.1主要结论

(一)项目基本情况

庆云金都再生资源有限公司成立于2016年5月，法人代表高崇涛，注册资本1000万元，经营范围为建筑垃圾、煤矸石、炉渣灰的回收及循环利用；新型建材的生产、销售。该企业于2012年、2015年租赁崔口镇二屯村、三屯村空地作为经营场所，开展年产1亿块新型墙体材料技改项目。

项目总投资1680万元，占地面积23486m2，建筑面积12660m2，依托原有项目板式给料机、输送机、粉碎机、搅拌机、轮碾机、挤砖机、切条切坯机、挖掘机、隧道窑等生产设备，项目中原辅料调整，新增污泥（均为一般固废，不含危险废物）、河道淤泥（均为一般固废，不含危险废物）、污水处理厂污泥（均为一般固废，不含危险废物）、房地产挖槽土及建筑垃圾等，减少建筑垃圾的使用。

(二)营运期环境影响分析

（1）环境空气影响分析

项目生产过程中产生的焙烧窑废气经SNCR脱硝+湿法脱硫+湿式电除尘装置处理后由一根36m高排气筒排放；原料破碎粉尘经袋式除尘器净化处理后，由15m高的排气筒进行排放；有组织废气排放满足相应的标准要求，因此对周边大气环境影响较小。

原料堆场四周设置防尘网围挡，同时原料表面覆盖防尘网，并定期向其表面喷水抑尘，因此料场扬尘产生量较少；生产、转运过程中无组织粉尘的产生量较少，车间加装排气扇后，可以及时快速的将其引出车间，经大气稀释扩散后对周围环境影响较小。

（2）水环境影响分析

项目运行过程中无生产废水产生，只产生生活污水。生活污水产生量较少，且水质简单。企业在厂区内建设有化粪池，项目生活污水全部收集至化粪池内，由环卫部门定期清运，不直接外排。

企业做好化粪池的防渗工作，防渗需要满足国家有关防渗规范的要求。同时项目运行过程中将定期检查化粪池的防渗情况，发现问题要及时采取补救措施，以防止污水对地下水环境造成污染。项目无废水外排，且化粪池采取了防渗措施，因此项目污水对项目区及周围水环境影响较小。

（3）声环境影响分析

项目生产设备全部布置在车间内部，同时采取减震、消声及隔音等措施。经距离衰减、墙体隔声后，厂界噪声能够满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准要求。

项目周边最近敏感点为西侧850m的西小屯村，企业保证在严格落实本次环评前面提出的整改措施，项目噪声经距离衰减、建筑物阻隔后，预计项目周围敏感点处声环境能够达到《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准要求。因此项目噪声对周边敏感点影响较小。

（4）固废

本项目营运期产生的固体废弃物主要为砖坯边角料、不合格及破碎砖、袋式除尘器收尘、铁杂质、脱硫石膏、炉窑点火燃料废渣、废布袋、废机油、废机油桶及生活垃圾等。其中砖坯边角料、不合格及破碎砖、袋式除尘器收尘、炉窑点火燃料废渣全部返回制砖工艺中再利用，脱硫石膏经压滤机压滤后回用于生产；铁杂质外售至金属回收站；废布袋、生活垃圾统一收集全部袋装后置于垃圾收集桶内，由环卫部门定期清运，垃圾收集地点采取严格防渗。废机油、废机油桶暂存危废间，委托资质单位处置。

通过以上分析可知，项目产生的固体废物得到妥善处置和综合利用后，对项目区周围的环境产生影响较小。

（5）风险防范

营运期严格执行环评提出的风险防范措施，在生产车间及仓库内分别配备相应数量的灭火器，并在车间内安装排气扇，加强车间内空气的流通，厂区内严禁吸烟和使用明火，严格加强车间管理，不定期对员工进行安全教育，严格控制工作时间。

综上所述，该项目建设符合国家产业政策，同时也符合其他国家相关规划要求。因此，项目在严格落实本次环评中提出的环保措施，保证各项污染物达标排放的前提下，从环境保护角度而言，本项目的选址与建设是可行的。

5.1.2措施

1、生产车间加装排气扇，加强车间通风，保证车间内空气清新，工人工作时应采取相应的防护措施，避免粉尘等产生危害。

2、车间高噪声设备采取基础减震、隔声、消声措施；噪声设备设置在车间内，生产过程关闭门窗；避免高噪声设备同时运行。

3、加强车间管理，对产生的固体废物及时进行收集暂存，严禁在车间内乱堆乱放。

4、为杜绝污水污染地下水，项目区化粪池等应严格按照相关要求采取防渗措施。

5、项目区杜绝火种、严禁吸烟，并配备相应数量的灭火器，并且应定期检查更换。

6、加强员工的整体消防安全意识，除了让企业管理人员参加社会消防安全知识培训外，还要对员工进行安全教育，使其掌握防火、灭火、逃生的基础知识。

7、严格落实“三同时”的管理规定，保证环保设备、设施正常运行。

- 5.1.3建议

1、在营造厂区防尘绿化带即在生产区与办公生活区道路两侧种植速生、高大、成活率较高的乔木，美化净化厂区环境；

2、采取措施，保护地下水涵养量和地下水水质，如：尽量增加透水面积；合理规划场址的绿地；

3、加强生产过程管理，积极实施清洁生产，发展循环经济，强化职工的环保意识。

5.2 审批部门审批决定

# 6 验收执行标准

项目验收执行的排放标准见表6-1。

表6-1验收执行标准

| 序号 | 类别 | 污染源 | 污染物种类 | 执行标准 | 标准限值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 有组织废气 | 隧道窑焙烧 | 颗粒物 | 《建材工业大气污染物排放标准》（DB37/2373-2018）表2重点控制区标准 | 10 |
|  |  |  | SO2 |  | 50 |
|  |  |  | NOx |  | 100 |
|  |  |  | 氟化物 |  | 3 |
|  |  |  | 臭气浓度 | 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表2标准 | 15000 （无量纲） |
|  |  | 破碎、筛分 | 颗粒物 | 《建材工业大气污染物排放标准》（DB37/2373-2018）表2重点控制区标准 | 10 |
|  | 无组织废气 | 厂界 | 颗粒物 | 《建材工业大气污染物排放标准》（DB37/2373-2018）表3无组织排放监控浓度限值标准 | 1.0 |
|  |  |  | 氟化物 |  | 0.02 |
|  |  |  | SO2 |  | 0.5 |
|  |  |  | 臭气 浓度 | 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1标准 | 20（无量纲） |
| 2 | 厂界 噪声 | 设备运行 | 噪声 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类区标准 | 昼间60dB；夜间50dB（A） |
| 3 | 固废 | 废砖坯 | 一般固废 | 《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》(GB18599-2020)；危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）。 | / |
|  |  | 废砖 |  |  |  |
|  |  | 收集粉尘 |  |  |  |
|  |  | 脱硫石膏 |  |  | / |
|  |  | 炉窑点火燃料废渣 |  |  | / |
|  |  | 铁杂质 |  |  | / |
|  |  | 废布袋 |  |  | / |
|  |  | 生活垃圾 |  |  | / |
|  |  | 废机油 | 危险废物 |  | / |
|  |  | 废机油桶 |  |  | / |

# 7 验收监测内容

7.1废气

项目有组织排放废气监测内容见表7-1。

表7.1-1有组织排放废气监测内容一览表

| 序号 | 废气名称 | 监测点位 | 监测因子 | 监测频次及监测周期 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 隧道窑焙烧废气 | 排气筒出口 | 颗粒物、SO2、NOx、氟化物、臭气浓度 | 3次/天、2天 |
| 2 | 破碎、筛分废气 | 排气筒进、出口 | 颗粒物 | 3次/天、2天 |

项目无组织排放废气监测内容见表7-2。

表7-2无组织排放废气监测内容一览表

| 序号 | 无组织排放源 | 监测点位 | 监测因子 | 监测频次及监测周期 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 生产车间未收集的废气 | 在厂界上风向设置1个参照点，下风向设置3个监控点 | 颗粒物、SO2、氟化物、臭气浓度 | 3次/天、2天 | 同步记录各监测点位的风向、风速等气象参数 |

项目无组织排放废气监测点位布置图见图7-1。

图7-1无组织排放监测布点图

7.2噪声

本项目噪声监测点位及监测因子见表7-3，图7-1。

表7-3 厂界噪声监测点位及监测因子

| 编号 | 监测点位 | 监测项目 | 监测频次 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1# | 东厂界 | 等效连续噪声级（Leq） | 昼夜监测，1次/天，连续2天 |
| 2# | 南厂界 |  |  |
| 3# | 西厂界 |  |  |
| 4# | 北厂界 |  |  |

噪声检测点位图

图7-2 噪声监测点位图

# 8 质量保证及质量控制

8.1监测分析方法及仪器

- 8.1.1废气

表8.1-1 废气监测分析方法一览表

| 监测类别 | 项目名称 | 分析方法 | 分析仪器 | 检出限 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 有组织废气 | 颗粒物 | 重量法 HJ 836-2017 | BTPM-AWS1滤膜自动称重系统DHJC-YQ113 | 1.0 mg/m3 |
|  |  | 重量法 GB/T 16157-1996 | ATX124万分之一电子天平 DHJC-YQ007 | —— |
|  | SO2 | 便携式紫外吸收法HJ1131-2020 | 崂应3023型紫外烟气分析仪DHJC-BX273 | 2mg/m3 |
|  | NOx | 便携式紫外吸收法HJ1132-2020 | 崂应3023型紫外烟气分析仪DHJC-BX273 | 2mg/m3 |
|  | 氟化物 | 离子选择电极法 HJ 67-2001 | PXSJ-216离子计 DHJC-YQ192 | 0.06 mg/m3 |
|  | 臭气浓度 | 三点比较式臭袋法 HJ 1262-2022 | —— | —— |
| 无组织废气 | 颗粒物 | 重量法 HJ 1263-2022 | BTPM-AWS1滤膜自动称重系统DHJC-YQ113 | 168μg/m3 |
|  | SO2 | 甲醛吸收-副玫瑰苯胺分光光度法 HJ 482-2009 | TU-1810PC紫外可见分光光度计DHJC-YQ011 | 0.007mg/m3 |
|  | 氟化物 | 氟离子选择电极法 HJ 955-2018 | PXSJ-216离子计 DHJC-YQ192 | 0.5μg/m3 |
|  | 臭气浓度 | 三点比较式臭袋法 HJ 1262-2022 | / | —— |

- 8.1.2噪声

表8.1-2 噪声监测分析方法一览表

| 监测类别 | 项目名称 | 分析方法 | 监测仪器 | 检出限 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 噪声 | 厂界噪声 | 声级计法 GB 12348-2008 | AWA5688多功能声级计 DHJC-BX174 AWA6022A声校准器 DHJC-BX175 | —— |

- 8.2人员资质

环境监测人员应了解国家有关环境保护方面的政策、法规，具备所从事专业的基础理论知识和实际操作技能，具备计量法和计量学的基本知识。按照《环境检测人员合格证制度》等有关规定，对承担监测工作的人员进行岗前培训，经上级主管部门考核合格，颁发合格证后，持证上岗。无合格证者，不得独立对外发出测试结果。

8.3气体监测分析过程中的质量保证和质量控制

本次监测中为了确保监测样品的代表性、完整性，监测结果的精密性、准确性和可比性，对监测全过程包括布点、采样、实验室分析、数据处理等各环节进行严格的质量控制。

（1）废气监测质量保证按照国家环保局发布的《固定源废气监测技术规范》(HJ/T397-2007)、《固定污染源监测质量保证与质量控制技术规范(试行)》(HJ/T373-2007)、《固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法》(GB/T16157-1996)、《固定污染源废气监测点位设置技术规范》(DB37/T3535-2019)、《大气污染物无组织排放监测技术导则》(HJ/T55-2000)的要求与规定进行全过程质量控制。

（2）验收监测中及时了解工况情况，确保监测过程中工况负荷可以满足验收监测需要；根据相关标准的布点原则合理布设无组织监测点位，确保各监测点位布设的科学性和可比性；监测分析方法采用国家有关部门颁布的标准（或推荐）分析方法，现场采样和监测人员必须经技术培训和安全教育，并且经过考核并持有合格证书；严格实行三级审核制度。

8.4噪声监测分析过程中的质量保证和质量控制

厂界噪声监测质量保证和质量控制按照国家环境保护局发布的《环境监测技术规范》噪声部分和《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）中的有关规定进行。

（1）监测仪器经计量部门检定并在有效使用期内。

（2）测量时传声器加设了防风罩。

（3）测量时无雨雪、无雷电，测量时风速小于5m/s，天气条件满足监测要求。

（4）监测数据和技术报告执行三级审核制度。

（5）测试分析质量保证和质量控制。声级计在测试前后用标准声源进行校准，测量前后仪器的灵敏度相差不大于0.2dB。

表8.4-1 声级计质控校核表

| 时间 |  | 测量前dB（A） | 测量后dB（A） | 前后校准示值偏差 | 允许差值 | 是否合格 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2025.9.30 | 昼间 | 93.8 | 93.9 | 0.1 | ≤0.5 | 是 |
|  | 夜间 | 93.9 | 93.9 | 0 | ≤0.5 | 是 |
| 2025.10.21 | 昼间 | 93.9 | 93.8 | -0.1 | ≤0.5 | 是 |
|  | 夜间 | 93.8 | 93.9 | 0.1 | ≤0.5 | 是 |

9 验收监测结果

9.1生产工况

本次验收监测于2025.09.30、2025.10.21，监测期间企业正常生产，各项环保设施运转正常，对各生产装置生产负荷记录进行查验，汇总情况见表9.1-1。

表9.1-1  监测期间生产负荷核查情况

| 公司名称 | 监测日期 | 产品名称 | 单位 | 监测期间全厂负荷 | 设计负荷 | 负荷比（%） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 庆云金都再生资源有限公司年产1亿块新型墙体材料技改项目 | 2025.09.30 | 新型墙体材料 | 块 | 33.33万 | 33.33万 | 100 |
|  | 2025.10.21 |  | 块 | 33.33万 |  | 100 |

9.2环保设施调试运行效果

9.2.1环保设施处理效率监测结果

1、废气治理设施

由于隧道窑排气筒未满足监测条件，因此未进行废气进口浓度监测。DA002破碎、筛分废气排气筒颗粒物处理设施处理效率见下表。

表9.2-1 废气处理设施进出口监测结果一览表

| 监测点位 | 监测因子 | 进口排放速率（kg/h） | 出口排放速率（kg/h） | 平均去除效率 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| DA002排气筒进口、出口（2025.09.30） | 颗粒物 | 7.843 | 0.108 | 98.62% |
| DA002排气筒进口、出口（2025.10.21） | 颗粒物 | 2.262 | 0.0676 | 97.01% |

9.2.2污染物排放监测结果

9.2.2.1废气

- 有组织排放废气

项目废气主要来源于原料破碎、筛分、隧道窑焙烧工序。

隧道窑焙烧过程中产生的颗粒物、SO2、NOx、氟化物、臭气浓度，经过一套经SNCR脱硝+湿法脱硫+湿式电除尘装置处理后由一根36m高排气筒（DA001）排放。

破碎、筛分过程中产生的颗粒物经收集后，利用布袋除尘器处理后，通过1根15米高排气筒（DA002）排放。

本次验收对废气进入治理设施后进行了监测，有组织废气焙烧窑废气排气筒监测结果见表9.2-2（1）、表9.2-2（2）。

表9.2-2（1） 有组织废气焙烧窑废气排气筒污染物监测结果一览表

| 采样 时间 | 采样 点位 | 采样 频次 | 样品 编号 | 检测 项目 | 检测结果(mg/Nm3） |  | 氧含量（%） | 标干流量（Nm3/h） | 排放速率（Kg/h） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 实测 | 折算 |  |  |  |
| 2025.09.30 | 焙烧窑废气处理设施后 | 1 | C-FQ25093005-1 | 颗粒物 | 2.4 | 7.2 | 20.0 | 159989 | 0.384 |
|  |  |  |  | 氟化物 | 0.21 | 0.63 |  | 171018 | 3.59×10-2 |
|  |  |  | / | SO2 | 12 | 36 |  |  | 2.05 |
|  |  |  | / | NOX | 16 | 48 |  |  | 2.74 |
|  |  | 2 | C-FQ25093005-2 | 颗粒物 | 3.2 | 8.0 | 19.8 | 160150 | 0.512 |
|  |  |  |  | 氟化物 | 0.16 | 0.40 |  | 171208 | 2.74×10-2 |
|  |  |  | / | SO2 | 11 | 28 |  |  | 1.88 |
|  |  |  | / | NOX | 16 | 40 |  |  | 2.74 |
|  |  | 3 | C-FQ25093005-3 | 颗粒物 | 3.6 | 9.0 | 19.8 | 160524 | 0.578 |
|  |  |  |  | 氟化物 | 0.15 | 0.38 |  | 171573 | 2.57×10-2 |
|  |  |  | / | SO2 | 11 | 28 |  |  | 1.89 |
|  |  |  | / | NOX | 15 | 38 |  |  | 2.57 |
| 2025.10.21 |  | 1 | A-FQ25102105-1 | 颗粒物 | 2.2 | 5.5 | 19.8 | 163962 | 0.361 |
|  |  |  |  | 氟化物 | 0.23 | 0.58 |  | 163962 | 3.77×10-2 |
|  |  |  | / | SO2 | 12 | 30 |  |  | 1.97 |
|  |  |  | / | NOX | 13 | 32 |  |  | 2.13 |
|  |  | 2 | A-FQ25102105-2 | 颗粒物 | 2.6 | 6.5 | 19.8 | 163535 | 0.425 |
|  |  |  |  | 氟化物 | 0.19 | 0.48 |  | 174826 | 3.32×10-2 |
|  |  |  | / | SO2 | 11 | 28 |  |  | 1.92 |
|  |  |  | / | NOX | 12 | 30 |  |  | 2.1 |
|  |  | 3 | A-FQ25102105-3 | 颗粒物 | 1.8 | 5.4 | 20.0 | 164074 | 0.295 |
|  |  |  |  | 氟化物 | 0.22 | 0.66 |  | 175411 | 3.86×10-2 |
|  |  |  | / | SO2 | 12 | 36 |  |  | 2.1 |
|  |  |  | / | NOX | 11 | 33 |  |  | 1.93 |
| 备注：1.排气筒高度：H=36.0m；出口内径：D=5.00m，废气处理设施：SNCR脱硝+湿法脱硫+湿式电除尘； 2.基准氧含量为：18%。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

表9.2-2（2） 有组织废气焙烧窑废气排气筒污染物监测结果一览表

| 采样 日期 | 采样 点位 | 频次 | 样品编号 | 检测结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 臭气浓度（无量纲） |
| 2025.09.30 | 焙烧窑废气处理设施后 | 1 | C-FQ25093005-1 | 630 |
|  |  | 2 | C-FQ25093005-2 | 416 |
|  |  | 3 | C-FQ25093005-3 | 354 |
| 2025.10.21 |  | 1 | A-FQ25102105-1 | 549 |
|  |  | 2 | A-FQ25102105-2 | 416 |
|  |  | 3 | A-FQ25102105-3 | 478 |
| 备注：排气筒高度：H=36.0m；出口内径：D=5.00m，废气处理设施：SNCR脱硝+湿法脱硫+湿式电除尘。 |  |  |  |  |

由表9.2-2（1）、表9.2-2（2）可知，验收监测期间DA001焙烧窑废气排气筒：

颗粒物最大排放浓度为9.0mg/m3，满足《建材工业大气污染物排放标准》（DB37/2373-2018）表2重点控制区要求（10mg/m3）；

SO2最大排放浓度为36mg/m3，满足《建材工业大气污染物排放标准》（DB37/2373-2018）表2重点控制区要求（50mg/m3）；

NOX最大排放浓度为48mg/m3，满足《建材工业大气污染物排放标准》（DB37/2373-2018）表2重点控制区要求（100mg/m3）；

氟化物最大排放浓度为0.66mg/m3，满足《建材工业大气污染物排放标准》（DB37/2373-2018）表2重点控制区要求（3mg/m3）；

臭气浓度最大排放630（无量纲），满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表2标准（15000无量纲）。

本次验收对废气进入治理设施前后进行了监测，有组织废气破碎、筛分废气排气筒监测结果见表9.2-3。

表9.2-3 有组织废气破碎、筛分排气筒污染物监测结果一览表

| 采样 日期 | 采样 点位 | 采样频次 | 样品编号 | 检测 项目 | 检测结果（mg/m3） | 标干流量（Nm3/h） | 排放速率（kg/h） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2025.09.30 | 原料破碎工序废气处理设施前（1） | 1 | C-FQ25093006-1 | 颗粒物 | 353 | 8803 | 3.11 |
|  |  | 2 | C-FQ25093006-2 |  | 388 | 8709 | 3.38 |
|  |  | 3 | C-FQ25093006-3 |  | 372 | 8621 | 3.21 |
|  | 原料破碎工序废气处理设施前（2） | 1 | C-FQ25093007-1 |  | 626 | 7617 | 4.77 |
|  |  | 2 | C-FQ25093007-2 |  | 764 | 7565 | 5.78 |
|  |  | 3 | C-FQ25093007-3 |  | 430 | 7628 | 3.28 |
|  | 原料破碎工序废气处理设施后 | 1 | C-FQ25093008-1 |  | 5.9 | 17110 | 0.101 |
|  |  | 2 | C-FQ25093008-2 |  | 6.7 | 17225 | 0.115 |
|  |  | 3 | C-FQ25093008-3 |  | 6.3 | 17285 | 0.109 |
| 2025.10.21 | 原料破碎工序废气处理设施前（1） | 1 | A-FQ25102106-1 |  | 214 | 8940 | 1.91 |
|  |  | 2 | A-FQ25102106-2 |  | 172 | 8819 | 1.52 |
|  |  | 3 | A-FQ25102106-3 |  | 196 | 8586 | 1.68 |
|  | 原料破碎工序废气处理设施前（2） | 1 | A-FQ25102107-1 |  | 70.7 | 7921 | 0.560 |
|  |  | 2 | A-FQ25102107-2 |  | 68.7 | 7849 | 0.539 |
|  |  | 3 | A-FQ25102107-3 |  | 75.0 | 7698 | 0.577 |
|  | 原料破碎工序废气处理设施后 | 1 | A-FQ25102108-1 |  | 3.2 | 17453 | 5.58×10-2 |
|  |  | 2 | A-FQ25102108-2 |  | 4.5 | 17109 | 7.70×10-2 |
|  |  | 3 | A-FQ25102108-3 |  | 4.2 | 16689 | 7.01×10-2 |
| 备注：排气筒高度：H=15.0m；进口1内径为：D=0.60m，进口2内径为：D=0.60m，出口采样点排气筒内径：D=0.70m，处理设施：布袋除尘。 |  |  |  |  |  |  |  |

由表9.2-3可知，验收监测期间DA002破碎、筛分工序排气筒：

颗粒物最大排放浓度为6.7mg/m3，满足《建材工业大气污染物排放标准》（DB37/2373-2018）表2重点控制区标准（10mg/m3）。

（2）无组织排放

项目无组织排放监测期间气象参数记录表见表9.2-4，无组织排放废气监测结果见表9.2-5。

表9.2-4 监测期间气象参数一览表

| 日期 | 时间 | 风向 | 气温（℃） | 气压（KPa） | 风速（m/s） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2025.09.28 | 10:25 | SE | 19.5 | 101.5 | 2.0 |
|  | 11:54 | SE | 21.6 | 101.4 | 2.1 |
|  | 13:17 | SE | 22.3 | 101.4 | 2.1 |
|  | 14:32 | SE | 23.9 | 101.4 | 2.1 |
|  | 16:35 | SE | 25.1 | 101.4 | 2.0 |
| 2025.10.21 | 09:55 | NE | 9.6 | 103.6 | 2.1 |
|  | 12:00 | NE | 12.2 | 103.5 | 2.1 |
|  | 14:00 | NE | 12.8 | 103.4 | 2.3 |
|  | 16:00 | NE | 12.4 | 103.4 | 2.1 |

表9.2-5（1） 无组织废气浓度监测结果

| 采样 日期 | 项目名称 | 检测结果(μg/m3） |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 频次/样品编号 | 上风向1# | 下风向2# | 下风向3# | 下风向4# |
| 2025.09.28 | 颗粒物 | 样品编号 | 25090248 | 25090249 | 25090250 | 25090251 |
|  |  | 1 | 184 | 264 | 258 | 278 |
|  |  | 样品编号 | 25090252 | 25090253 | 25090254 | 25090255 |
|  |  | 2 | 192 | 289 | 284 | 291 |
|  |  | 样品编号 | 25090256 | 25090257 | 25090258 | 25090259 |
|  |  | 3 | 187 | 267 | 274 | 256 |
| 2025.10.21 |  | 样品编号 | 25100070 | 25100071 | 25100072 | 25100073 |
|  |  | 1 | 175 | 263 | 216 | 226 |
|  |  | 样品编号 | 25100074 | 25100075 | 25100076 | 25100077 |
|  |  | 2 | 189 | 244 | 280 | 259 |
|  |  | 样品编号 | 25100078 | 25100079 | 25100080 | 25100081 |
|  |  | 3 | 181 | 251 | 262 | 212 |

表9.2-5（2） 无组织废气浓度监测结果

| 采样日期 | 采样点位 | 频次 | 样品编号 | SO2(mg/m3） | 氟化物 (mg/m3） | 臭气浓度（无量纲） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2025.09.28 | 上风向1# | 1 | C-FQ25093001-1 | 0.021 | 0.6 | <10 |
|  |  | 2 | C-FQ25093001-2 | 0.025 | 0.5 | <10 |
|  |  | 3 | C-FQ25093001-3 | 0.028 | 0.5 | <10 |
|  |  | 4 | C-FQ25093001-4 | / | / | <10 |
|  | 下风向2# | 1 | C-FQ25093002-1 | 0.038 | 0.6 | 11 |
|  |  | 2 | C-FQ25093002-2 | 0.034 | 0.6 | 12 |
|  |  | 3 | C-FQ25093002-3 | 0.037 | 0.7 | <10 |
|  |  | 4 | C-FQ25093002-4 | / | / | 13 |
|  | 下风向3# | 1 | C-FQ25093003-1 | 0.031 | 0.7 | 12 |
|  |  | 2 | C-FQ25093003-2 | 0.036 | 0.8 | 14 |
|  |  | 3 | C-FQ25093003-3 | 0.035 | 0.6 | 15 |
|  |  | 4 | C-FQ25093003-4 | / | / | 12 |
|  | 下风向4# | 1 | C-FQ25093004-1 | 0.032 | 0.7 | 14 |
|  |  | 2 | C-FQ25093004-2 | 0.038 | 0.6 | 14 |
|  |  | 3 | C-FQ25093004-3 | 0.039 | 0.6 | 12 |
|  |  | 4 | C-FQ25093004-4 | / | / | 16 |
| 2025.10.21 | 上风向1# | 1 | A-FQ25102101-1 | 0.022 | 0.5 | <10 |
|  |  | 2 | A-FQ25102101-2 | 0.025 | 0.6 | <10 |
|  |  | 3 | A-FQ25102101-3 | 0.023 | 0.6 | <10 |
|  |  | 4 | A-FQ25102101-4 | / | / | <10 |
|  | 下风向2# | 1 | A-FQ25102102-1 | 0.038 | 0.7 | 14 |
|  |  | 2 | A-FQ25102102-2 | 0.034 | 0.7 | 11 |
|  |  | 3 | A-FQ25102102-3 | 0.035 | 0.8 | 15 |
|  |  | 4 | A-FQ25102102-4 | / | / | 11 |
|  | 下风向3# | 1 | A-FQ25102103-1 | 0.032 | 0.8 | 15 |
|  |  | 2 | A-FQ25102103-2 | 0.039 | 0.7 | 16 |
|  |  | 3 | A-FQ25102103-3 | 0.035 | 0.8 | 13 |
|  |  | 4 | A-FQ25102103-4 | / | / | <10 |
|  | 下风向4# | 1 | A-FQ25102104-1 | 0.030 | 0.6 | 11 |
|  |  | 2 | A-FQ25102104-2 | 0.032 | 0.8 | 12 |
|  |  | 3 | A-FQ25102104-3 | 0.037 | 0.7 | 14 |
|  |  | 4 | A-FQ25102104-4 | / | / | 13 |

由表9.2-5（1）、表9.2-5（2）可知，验收监测期间厂界无组织：

颗粒物浓度最大值为0.291mg/m3，氟化物浓度最大值为8×10-4mg/m3，SO2浓度最大值为3.9×10-2mg/m3，满足《建材工业大气污染物排放标准》（DB37/2373-2018）表3无组织排放监控浓度限值标准（颗粒物：1.0mg/m3、氟化物：0.02mg/m3、SO2：0.5mg/m3）；臭气浓度最大排放16（无量纲），满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1标准（20无量纲）。

9.2.2.2噪声

厂界噪声监测结果见表9.2-6。

表9.2-6 厂界噪声监测结果

| 检测 日期 | 检测 时间 | 检测结果dB（A） |  |  |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1#东厂界 | 2#南厂界 | 3#西厂界 | 4#北厂界 |  |
| 2025.09.28 | 昼间 | 58 | 57 | 58 | 56 | 天气晴，风速2.1m/s |
|  | 夜间 | 48 | 47 | 48 | 46 | 天气晴，风速2.0m/s |
| 2025.10.21 | 昼间 | 57 | 59 | 57 | 55 | 天气晴，风速2.1m/s |
|  | 夜间 | 48 | 48 | 48 | 46 | 天气晴，风速1.9m/s |

由表9.2-6可知，验收监测期间本项目昼间噪声最大值为59B(A)，夜间噪声最大值为48dB(A)，可以满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）2类标准限值的要求（昼间60dB(A)；夜间50dB(A)）。

9.2.2.3固废

项目固体废物未进行监测，但厂家进行了产生量统计，验收期间未发现违规排放情况。本项目固废产生及处置情况见表9.2-7。

表9.2-7固废产生及处置情况一览表

| 固废名称 | 产污环节 | 产生量（t/a） | 排放去向 |
| --- | --- | --- | --- |
| 废砖坯 | 切坯、切条 | 5 | 回用于生产 |
| 废砖 | 检验 | 30 | 回用于生产 |
| 收集粉尘 | 袋式除尘器 | 5 | 回用于生产 |
| 脱硫石膏 | 脱硫系统 | 500 | 压滤机压滤后回用于生产 |
| 炉窑点火燃料废渣 | 炉窑点火 | 0.2 | 回用于生产 |
| 铁杂质 | 破碎 | 0.5 | 外售 |
| 废布袋 | 布袋除尘器 | 验收期间暂未产生 | 环卫部门统一收集处理 |
| 废机油 | 设备维护 | 验收期间暂未产生 | 危废间暂存，委托资质单位处理 |
| 废机油桶 | 设备维护 | 验收期间暂未产生 | 危废间暂存，委托资质单位处理 |
| 生活垃圾 | 生活办公 | 0.75 | 环卫部门统一收集处理 |

9.2.3污染物总量核算

验收监测期间，锅炉燃烧废气颗粒物平均排放速率为0.426kg/h，SO2平均排放速率为1.968kg/h，NOx平均排放速率为1.56kg/h，则锅炉燃烧废气颗粒物排放量为3.067t/a、SO2排放量为11.335t/a、NOx排放量为8.985t/a。

破碎筛分排气筒颗粒物平均排放速率为0.088kg/h，则废气颗粒物排放量为0.633t/a。

根据《德州市建设项目污染物总量确认书》（DZQYZL（2024）31号）可知，颗粒物总量为4.448t/a，SO2总量为14.625t/a、NOx总量为9.039t/a。因此满足总量控制。

表9.2-6污染物排放量情况一览表

| 污染物名称 | 锅炉排气筒 | 破碎、上料排气筒 | 合计 | 总量指标 | 达标情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 颗粒物 | 2.45t/a | 0.633t/a | 3.083t/a | 4.448t/a | 达标 |
| 二氧化硫 | 11.335t/a | / | 11.335t/a | 14.625t/a | 达标 |
| 氮氧化物 | 8.985t/a | / | 8.985t/a | 9.039t/a | 达标 |

10 验收监测结论

10.1环境保护设施调试效果

本项目设计生产新型墙体材料1亿块/年，全年生产300天，每天24h，设计负荷为33.33万块/天。本项目验收监测期间生产工况均为33.33万块/天，运行负荷为100%。监测期间废气治理设施运行稳定。

10.1.1废气环保设施处理效率监测结果

根据本次验收废气治理设施进、出口监测数据计算结果，项目废气治理设施主要污染物颗粒物平均去除效率为97.82%。

10.1.2污染物排放监测结果

（1）废气

项目废气主要来源于原料破碎、筛分、隧道窑焙烧工序。

隧道窑焙烧过程中产生的颗粒物、SO2、NOx、氟化物、臭气浓度，经过一套经SNCR脱硝+湿法脱硫+湿式电除尘装置处理后由一根36m高排气筒（DA001）排放。

破碎、筛分过程中产生的颗粒物经收集后，利用布袋除尘器处理后，通过1根15米高排气筒（DA002）排放。

- 验收监测期间，由监测报告可知：

DA001焙烧窑废气排气筒：

颗粒物最大排放浓度为9.0mg/m3，满足《建材工业大气污染物排放标准》（DB37/2373-2018）表2重点控制区要求（10mg/m3）；

SO2最大排放浓度为36mg/m3，满足《建材工业大气污染物排放标准》（DB37/2373-2018）表2重点控制区要求（50mg/m3）；

NOX最大排放浓度为48mg/m3，满足《建材工业大气污染物排放标准》（DB37/2373-2018）表2重点控制区要求（100mg/m3）；

氟化物最大排放浓度为0.66mg/m3，满足《建材工业大气污染物排放标准》（DB37/2373-2018）表2重点控制区要求（3mg/m3）；

臭气浓度最大排放630（无量纲），满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表2标准（15000无量纲）。

DA002破碎、筛分废气排气筒：

颗粒物最大排放浓度为6.7mg/m3，最大排放速率为0.115kg/h，满足《建材工业大气污染物排放标准》（DB37/2373-2018）表2重点控制区标准（10mg/m3）。

厂界无组织颗粒物浓度最大值为0.291mg/m3，氟化物浓度最大值为8×10-4mg/m3，SO2浓度最大值为3.9×10-2mg/m3，满足《建材工业大气污染物排放标准》（DB37/2373-2018）表3无组织排放监控浓度限值标准（颗粒物：1.0mg/m3、氟化物：0.02mg/m3、SO2：0.5mg/m3）；臭气浓度最大排放16（无量纲），满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1标准（20无量纲）。

（2）噪声

本项目噪声主要为生产设备产生的机械噪声。本项目设备均选用低噪音设备，设备减振、建筑物隔声、合理布局及距离衰减来削减设备噪声，将设备全部设置在室内，加强门窗密闭性，生产时保持密闭，经常保养和维护设备，避免设备在不良状态下运行。由监测结果可知，验收监测期间本项目昼间噪声最大值为59dB(A)，夜间噪声最大值为48dB(A)，可以满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）2类标准限值的要求（昼间60dB(A)；夜间50dB(A)）。

（3）固废

本项目营运期产生的固体废弃物主要为砖坯边角料、不合格及破碎砖、袋式除尘器收尘、铁杂质、脱硫石膏、炉窑点火燃料废渣、废布袋、废机油、废机油桶及生活垃圾等。其中砖坯边角料、不合格及破碎砖、袋式除尘器收尘、炉窑点火燃料废渣全部返回制砖工艺中再利用，脱硫石膏经压滤机压滤后回用于生产；铁杂质外售至金属回收站；废布袋、生活垃圾统一收集全部袋装后置于垃圾收集桶内，由环卫部门定期清运，垃圾收集地点采取严格防渗。废机油、废机油桶暂存危废间，委托资质单位处置。本项目固体废物处置已按照《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）和《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）的要求进行合理处置。

10.2工程建设对环境的影响

项目生产过程中产生的污染均采取了相应的防治措施，厂界均可达标排放，故项目对周边环境质量状况的影响较小，项目周边环境质量可达到验收执行标准。

庆云金都再生资源有限公司年产1亿块新型墙体材料技改项目本次验收范围内环保手续齐全，建立了环境管理制度，项目主体工程及环境保护设施等总体按环评批复的要求建成，落实了环评批复中的各项环保要求，无重大变动。项目建设与运行满足竣工环境保护验收要求，不存在《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》（国环规环评[2017]4号）中第二章、第八条规定的情形，具备通过竣工环保验收的条件。

11 建设项目工程竣工环境保护“三同时”验收登记表

填表单位（盖章）：                  填表人（签字）：                              项目经办人（签字）：

| 建设项目 | 项目名称 |  |  | 庆云金都再生资源有限公司年产1亿块新型墙体材料技改项目 |  |  |  | 项目代码 |  |  |  | 2408-371423-89-02-731043 |  | 建设地点 |  | 山东省德州市庆云县崔口镇体育产业园 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 行业类别（分类管理名录） |  |  | C3031粘土砖瓦及建筑砌块制造 |  |  |  | 建设性质 |  |  |  | ☑新建 □ 改扩建 □ 迁改 |  | 项目厂区中心经度/纬度 |  | 117.527，37.944 |  |  |
|  | 设计生产能力 |  |  | 年产1亿块新型墙体材料技改项目 |  |  |  | 实际生产能力 |  |  |  | 年产1亿块新型墙体材料技改项目 |  | 环评单位 |  | 德州市环境保护科学研究所有限公司 |  |  |
|  | 环评文件审批机关 |  |  | 庆云县行政审批服务局 |  |  |  | 审批文号 |  |  |  | 庆审批建环[2025]17号 |  | 环评文件类型 |  | 建设项目环境影响报告表 |  |  |
|  | 开工日期 |  |  | 2025年03月 |  |  |  | 竣工日期 |  |  |  | 2025年05月 |  | 排污许可时间 |  | 2025.06.11 |  |  |
|  | 环保设施设计单位 |  |  | —— |  |  |  | 环保设施施工单位 |  |  |  | —— |  | 排污许可证书编号 |  | 91371423MA3CA6HR31001V |  |  |
|  | 验收单位 |  |  | 庆云金都再生资源有限公司 |  |  |  | 环保设施监测单位 |  |  |  | 山东德环检测技术有限公司 |  | 验收监测时工况 |  | —— |  |  |
|  | 投资总概算（万元） |  |  | 1680 |  |  |  | 环保投资总概算（万元） |  |  |  |  | 200 | 所占比例（%） |  | 11.9% |  |  |
|  | 实际总投资（万元） |  |  | 1680 |  |  |  | 实际环保投资（万元） |  |  |  |  | 200 | 所占比例（%） |  | 11.9% |  |  |
|  | 废水治理（万元） |  |  | 0 | 废气治理（万）元） | 140 | 噪声治理（万元） | 20 |  | 固体废物治理（万元） |  |  | 20 | 绿化及生态（万元） |  | —— | 其他（万元） | —— |
|  | 新增废水处理设施能力 |  |  | —— |  |  |  | 新增废气处理设施能力 |  |  |  |  | —— | 年平均工作时间 |  | 7200h |  |  |
| 运营单位 |  |  |  | 庆云金都再生资源有限公司 |  |  |  | 运营单位社会统一信用代码（或组织机构代码） |  |  |  |  | 91371423MA3CA6HR31 | 验收时间 |  | 2025年09月 |  |  |
| 污染 物排 放达 标与 总量 控制（工 业建 设项 目详填） |  | 污染物 |  | 原有排 放量(1) | 本期工程实际排放浓度(2) | 本期工程允许排放浓度(3) | 本期工程产生量(4) | 本期工程自身削减量(5) | 本期工程实际排放量(6) |  | 本期工程核定排放总量(7) |  | 本期工程“以新带老”削减量(8) | 全厂实际排放总量(9) | 全厂核定排放总量(10) |  | 区域平衡替代削减量(11) | 排放增减量(12) |
|  |  | 废水 |  | —— | —— | —— | —— | —— | —— |  | —— |  | —— | —— | —— |  | —— | —— |
|  |  | 废气 |  | —— | —— | —— | —— | —— | —— |  | —— |  | —— | —— | —— |  | —— | —— |
|  |  | 颗粒物 |  | —— | 9 | 10 | —— | —— | 3.083 |  | 4.448 |  | —— | 3.083 | —— |  | —— | +3.083 |
|  |  | SO2 |  | —— | 36 | 50 | —— | —— | 11.335 |  | 14.625 |  | —— | 11.335 | —— |  | —— | +11.335 |
|  |  | NOx |  | —— | 48 | 100 | —— | —— | 8.985 |  | 9.039 |  | —— | 8.985 | —— |  | —— | +8.985 |
|  |  | 工业固体废物 |  | —— | —— | —— | 5879 | —— | —— |  | —— |  | —— | —— | —— |  | —— | —— |
|  |  | 项目有关的其他特征污染物 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— |  | —— |  | —— | —— | —— |  | —— | —— |
|  |  |  | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— |  | —— |  | —— | —— | —— |  | —— | —— |
|  |  |  | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— |  | —— |  | —— | —— | —— |  | —— | —— |

注：1、排放增减量：（+）表示增加，（-）表示减少。

2、(12)=(6)-(8)-(11)，（9）= (4)-(5)-(8)- (11) +（1）。

3、计量单位：废水排放量——万吨/年；废气排放量——万标立方米/年；工业固体废物排放量——万吨/年；水污染物排放浓度——毫克/升；挥发性有机物、烟尘产生量——吨/年。

# 12 附件

附件1：营业执照

附件2：《庆云金都再生资源有限公司年产1亿块新型墙体材料技改项目环境影响报告表审批意见》（庆审批建环[2025]27号）

附件3：《庆云金都再生资源有限公司年产1亿块新型墙体材料技改项目》总量确认书

附件4：《庆云金都再生资源有限公司年产1亿块新型墙体材料技改项目》生产日报表

附件5：《庆云金都再生资源有限公司年产1亿块新型墙体材料技改项目》竣工环境保护验收组意见

附件6：其他需要说明的事项

# 附件1：营业执照

# 附件2：《庆云金都再生资源有限公司年产1亿块新型墙体材料技改项目环境影响报告表审批意见》（庆审批建环[2025]27号）

# 附件3：《庆云金都再生资源有限公司年产1亿块新型墙体材料技改项目》总量确认书

# 附件4：《庆云金都再生资源有限公司年产1亿块新型墙体材料技改项目》生产日报表

本次验收监测于2025.09.30、2025.10.21，监测期间企业正常生产，各项环保设施运转正常，对各生产装置生产负荷记录进行查验，汇总情况见下表。

监测期间生产负荷核查情况表

| 公司名称 | 监测日期 | 产品名称 | 单位 | 监测期间全厂负荷 | 设计负荷 | 负荷比（%） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 庆云金都再生资源有限公司年产1亿块新型墙体材料技改项目 | 2025.09.30 | 新型墙体材料 | 块 | 33.33万 | 33.33万 | 100 |
|  | 2025.10.21 |  | 块 | 33.33万 |  | 100 |

附件5：《庆云金都再生资源有限公司年产1亿块新型墙体材料技改项目》监测报告

# 附件6：《庆云金都再生资源有限公司年产1亿块新型墙体材料技改项目》竣工环境保护验收组意见

庆云金都再生资源有限公司年产1亿块新型墙体材料技改项目

竣工环境保护验收意见

庆云金都再生资源有限公司根据年产1亿块新型墙体材料技改项目竣工环境保护验收监测报告表并对照《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》，严格依照国家有关法律法规、《建设项目竣工环境保护验收技术指南 污染影响类》、本项目环境影响报告表和审批部门审批意见等要求对本项目进行验收，提出验收意见如下：

一、工程建设基本情况

（一）建设地点、规模、主要建设内容

庆云金都再生资源有限公司年产1亿块新型墙体材料技改项目总投资1680万元，占地面积23486m2，建筑面积12660m2，建设内容主要依托原有项目板式给料机、输送机、粉碎机、搅拌机、轮碾机、挤砖机、切条切坯机、挖掘机、隧道窑等生产设备，项目中原辅料调整，新增污泥（均为一般固废，不含危险废物）、河道淤泥（均为一般固废，不含危险废物）、污水处理厂污泥（均为一般固废，不含危险废物）、房地产挖槽土及建筑垃圾等，减少建筑垃圾的使用。。企业配备员工60人，其中管理技术人员14人，生产人员46人。项目年运行300天，每天3班，每班8小时，年产1亿块新型墙体材料。

（二）建设过程及环保审批情况

庆云金都再生资源有限公司委托编制了《庆云金都再生资源有限公司年产1亿块新型墙体材料技改项目环境影响报告表》；2025年02月27日，庆云县行政审批服务局以庆审批建环[2025]17号号对该项目环评报告予以批复。项目于2025年03月开工建设，2025年05月建成，环保设施同时竣工并进行调试运行。项目已办理排污登记手续，建设至建成过程中无环境举报、投诉和处罚。

（三）投资情况

项目实际总投资1680万元，其中环保投资200万元，占总投资的11.9%。

（四）验收范围

本次验收范围为庆云金都再生资源有限公司年产1亿块新型墙体材料技改项目内容。

二、工程变动情况

项目工程现状与环境影响报告表内容基本一致。

根据环境保护部《关于印发环评管理中部分行业建设项目重大变动清单的通知》（环办[2015]52号）相关规定，上述变动不属于重大变动。

三、环境保护设施建设情况

1、废气

项目废气主要来源于原料破碎、筛分、隧道窑焙烧工序。

隧道窑焙烧过程中产生的颗粒物、SO2、NOx、氟化物、臭气浓度，经过一套经SNCR脱硝+湿法脱硫+湿式电除尘装置处理后由一根36m高排气筒（DA001）排放。

破碎、筛分过程中产生的颗粒物经收集后，利用布袋除尘器处理后，通过1根15米高排气筒（DA002）排放。

2、废水

本项目不产生生产废水，生活废水经化粪池处理后，由环卫部门定期清运，不外排。

3、噪声

本项目噪声主要来源于车间生产设备运行产生的噪声，所有生产设备置于室内。建设单位采取基础减振、厂房隔声和距离衰减等降噪措施。

4、固废

本项目营运期产生的固体废弃物主要为砖坯边角料、不合格及破碎砖、袋式除尘器收尘、铁杂质、脱硫石膏、炉窑点火燃料废渣、废布袋、废机油、废机油桶及生活垃圾等。其中砖坯边角料、不合格及破碎砖、袋式除尘器收尘、炉窑点火燃料废渣全部返回制砖工艺中再利用，脱硫石膏经压滤机压滤后回用于生产；铁杂质外售至金属回收站；废布袋、生活垃圾统一收集全部袋装后置于垃圾收集桶内，由环卫部门定期清运，垃圾收集地点采取严格防渗。废机油、废机油桶暂存危废间，委托资质单位处置。本项目固体废物处置已按照《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）和《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）的要求进行合理处置。

四、环保设施调试效果

2025.09.30、2025.10.21，由山东德环检测技术有限公司对该项目进行了验收检测。

1、废水

本项目不产生生产废水，生活废水经化粪池处理后，由环卫部门定期清运，不外排。

2、废气

- 验收监测期间，由监测报告可知：

DA001焙烧窑废气排气筒：

颗粒物最大排放浓度为9.0mg/m3，满足《建材工业大气污染物排放标准》（DB37/2373-2018）表2重点控制区要求（10mg/m3）；

SO2最大排放浓度为36mg/m3，满足《建材工业大气污染物排放标准》（DB37/2373-2018）表2重点控制区要求（50mg/m3）；

NOX最大排放浓度为33mg/m3，满足《建材工业大气污染物排放标准》（DB37/2373-2018）表2重点控制区要求（100mg/m3）；

氟化物最大排放浓度为0.66mg/m3，满足《建材工业大气污染物排放标准》（DB37/2373-2018）表2重点控制区要求（3mg/m3）；

臭气浓度最大排放630（无量纲），满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表2标准（15000无量纲）。

DA002破碎、筛分废气排气筒：

颗粒物最大排放浓度为6.7mg/m3，最大排放速率为0.115kg/h，满足《建材工业大气污染物排放标准》（DB37/2373-2018）表2重点控制区标准（10mg/m3）。

厂界无组织颗粒物浓度最大值为0.291mg/m3，氟化物浓度最大值为8×10-4mg/m3，SO2浓度最大值为3.9×10-2mg/m3，满足《建材工业大气污染物排放标准》（DB37/2373-2018）表3无组织排放监控浓度限值标准（颗粒物：1.0mg/m3、氟化物：0.02mg/m3、SO2：0.5mg/m3）；臭气浓度最大排放16（无量纲），满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1标准（20无量纲）。

3、厂界噪声

验收监测期间，由监测结果可知，验收监测期间本项目昼间噪声最大值为59dB(A)，夜间噪声最大值为48dB(A)，可以满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）2类标准限值的要求（昼间60dB(A)；夜间50dB(A)）。

4、固体废物

项目固体废物未进行监测，但厂家进行了产生量统计，未发现违规排放情况。

五、项目建设对环境的影响

按照环境要素监测结果，项目500米范围内无敏感点，检测结果表明，厂界噪声达标，产生的机械噪声衰减到敏感点后对敏感点住户影响不大；项目产生的固体废物得到了有效处理，对地下水及土壤环境影响较小；项目产生的废气有完善的处理设施，检测结果表明有组织废气污染物达标排放，废气污染物厂界达标，项目废气对周围的环境空气影响较小。

六、验收结论

按照《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》规定要求，验收组对本项目所涉及的所有资料和现场情况进行了认真核查，并进行了详细分析和讨论验收组一致认为该项目可以满足项目竣工环境保护验收标准要求，达到了验收合格标准，同意通过验收。

七、后续要求：

1、加强现场管理，提高粉尘收集和处理效率，加大喷雾抑尘效率，确保无组织粉尘达标排放。

2、加强车辆管理，车辆驶出厂区时必须进行清洗，确保满足环保要求。

3、加强废水管理，所有生产废水经沉淀处理后全部回用，不得排放。

4、补充废气排气筒检测梯、检测平台和排气筒标识牌，满足相关规范要求。

5、补充废气处理设施运行及维护保养记录。

# 附件6：其他需要说明的事项

其他需要说明的事项

一、环保设施设计、施工和验收过程简介

1、设计简况

庆云金都再生资源有限公司年产1亿块新型墙体材料技改项目已将环境保护设施纳入了初步设计，环境保护设施的设计符合环境保护设计规范的要求，落实了防止污染和生态破坏措施及环境保护设施投资概算，环保设施实际总投资200万元。

2、施工简况

庆云金都再生资源有限公司年产1亿块新型墙体材料技改项目环境保护设施的建设进度和资金均得到了保证，项目建设过程中组织实施了环境影响报告表及其审批部门审批决定中提出的环境保护对策实施，环保工程包括SNCR脱硝+湿法脱硫+湿式电除尘+布袋除尘、隔音降噪。

3、验收过程简况

2025.09.30、2025.10.21，庆云金都再生资源有限公司委托山东德环检测技术有限公司承担该项目竣工环境保护验收监测工作。庆云金都再生资源有限公司成立验收工作组，召开庆云金都再生资源有限公司年产1亿块新型墙体材料技改项目竣工环境保护验收会，参加验收会的有山东德环检测技术有限公司、环评单位代表和特邀的2位专家，形成了一致的验收意见。验收意见的结论：按照《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》规定要求，验收组对本项目所涉及的所有资料和现场情况进行了认真核查，并进行了详细分析和讨论验收组一致认为该项目可以满足项目竣工环境保护验收标准要求，达到了验收合格标准，同意通过验收。庆云金都再生资源有限公司编制完成了《庆云金都再生资源有限公司年产1亿块新型墙体材料技改项目竣工环境保护验收报告》，并于进行网上公开。

- 公众反馈意见及处理情况

公司已办理排污登记变更（登记编号：91371423MA3CA6HR31001V），项目建设至建成过程中无环境投诉、举报和罚款。

二、其他环境保护对策措施实施情况

1、环保组织机构及规章制度

公司设有环保管理机构，环保规章制度比较完善，建设单位制定了《庆云金都再生资源有限公司环境保护管理制度》。

2、环境监测计划

庆云金都再生资源有限公司年产1亿块新型墙体材料技改项目按照环境影响报告表及其批复要求，制定了环境自行监测计划，并按计划进行监测，监测结果均符合标准要求。